食品安全国家标准《包装饮用水》(征求意见稿)编制说明

一、任务来源及简要起草过程

根据国家卫生和计划生育委员会（原卫生部，以下简称卫生计生委）《2010年食品安全国家标准清理完善工作安排》（卫办监督函【2010】607号），由浙江省卫生监督所牵头，中国饮料工业协会、舟山市卫生监督所等参加组成的起草组对GB 19298-2003《瓶（桶）装饮用水卫生标准》及GB 17324-2003《瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准》进行修订。

二、确定各项技术指标的依据

（一）标准名称

GB2760-2011 食品安全国家标准 《食品添加剂使用标准》规定包装饮用水分类包括饮用天然矿泉水，参照国际食品法典委员会Codex Stan 227-2001《瓶装/包装饮用水（不包括天然矿泉水）通用标准》标准名称内容，本标准范围包括除饮用天然矿泉水外的所有包装饮用水类别，因此将GB 19298及GB 17324合并，并将标准命名为食品安全国家标准《 包装饮用水》。

（二）标准适用范围

参照Codex Stan 227-2001的适用范围，将本标准适用范围修改为“本标准适用于人类直接饮用的包装饮用水，不适用于饮用天然矿泉水”。

（三）术语和定义

参照Codex Stan 227-2001、国际瓶装水协会（IBWA）《瓶装水规范》、GB 10789-2007 《饮料通则》、GB 17324-2003以及GB 16330-1996 《饮用天然矿泉水厂卫生规范》中对天然矿泉水的处理要求，本标准制定了包装饮用水、饮用纯净水、自然来源饮用水、其他饮用水定义。

（四）原料要求

1. 以来自公共供水系统的水为生产用源水,其水质应符合GB 5749的规定。

2. 以来自非公共供水系统的水(地表水、地下水）为生产用源水，其水质应符合GB 5749对生活饮用水水源的卫生要求，其食品加工用水水质应符合GB 5749的规定。

(五) 成品水的水质要求

1. 感官要求

来自非公共供水系统（地下水）为生产用源水的“自然来源饮用水”的色度及浑浊度可能会比其他饮用水高，故参照GB 5749-2006及GB 8537-2008制定适用于该类水的感官要求。其他各类包装饮用水的各项感官要求均参照GB 19298-2003、GB 17324-2003、GB 17323-1998《饮用纯净水标准》和GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》的感官指标要求制定。

2. 理化要求

由于已对包装饮用水的原料用水规定了理化指标要求，因此在制定包装饮用水的成品水理化指标要求时仅需重点考虑：水处理过程可能带入的物质和应环境污染易引起水质改变的物质。

（1）继续延用GB 19298-2003和GB 17324-2003中的余氯、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、挥发性酚、氰化物、溴酸盐指标，余氯统一按照GB 19298要求，氰化物统一按照GB 5749要求。

（2）删除电导率指标、pH值、铜、氯化物、总α粒子放射性及总β粒子放射性

删除原纯净水电导率指标、pH值:世界卫生组织未提出电导率、pH值基于健康的限值；这两类指标对消费者健康无直接影响。

删除铜：铜是人体必须微量元素，成人每天需铜约2mg，学龄前儿童1mg。铜毒性小，中毒剂量100mg/d，水中超过1.5 mg/L有金属味，WHO规定准测值2mg/L，原GB 19298-2003和GB 17324-2003中规定为1mg/L。因此，该指标的安全限制可根据感官指标控制。

删除氯化物：该值对消费者健康无直接影响，世界卫生组织WHO《饮用水准则》将氯化物纳入不制定准测值的天然化学物，理由是氯化物在饮用水中的浓度大大低于可引起毒性反应的浓度。另外，饮用水中氯化物浓度过高，可使水中产生咸味，并对配水系统产生腐蚀作用。GB 5749-2006的氯化物限量，是以味觉阈值来确定。

删除总α粒子放射性及总β粒子放射性指标：原料已作规定；水处理过程不可能带入；水源固定该指标改变不大。

（3）新增四氯化碳、溴酸盐、铬、氰化物、阴离子合成洗涤剂

环境污染及氯消毒工艺可能会产生的“四氯化碳”，四氯化碳是非遗传毒物，是试验动物的致癌物。GB 17324-2003、DB33/383-2005《饮用天然水》、DB 44/116-2000《饮用天然净水》均对四氯化碳进行了规定，因此自然来源饮用水和其他饮用水新增该指标，具体数值引用GB 5749。

纯净水新增溴酸盐指标，溴酸盐在体内和体外均有致突变作用，因此纯净水中新增溴酸盐指标。

铬是环境带来的化学物，铬（六价）具有遗传毒性，水处理曝气工艺中可能产生铬（六价）。GB 8537-2008、DB33/383-2005、DB 44/116-2000、DB 53/118-2009《瓶（桶）装饮用天然泉水》均对铬（六价）进行了规定，因此生产用源水为非公共供水系统（地表水、地下水）新增铬（六价）限量指标，具体数值引用GB 5749。

氰化物是环境带来的化学物，GB 8537-2008、DB33/383-2005、DB 44/116-2000、DB 53/118-2009、DB33/339-2001均对氰化物进行了规定，因此对于自然来源饮用水及其他饮用水新增氰化物的限量指标，具体数值引用GB 5749。

阴离子合成洗涤剂是环境带来的化学物，GB 8537-2008、DB33/383-2005、DB 44/116-2000、DB 53/118-2009均对阴离子合成洗涤剂进行了规定，因此生产用源水为非公共供水系统（地表水、地下水）新增阴离子合成洗涤剂的限量指标，具体数值引用GB 5749。

3. 污染物限量

污染物限量直接引用GB 2762-2012食品安全国家标准《食品中污染物限量》的规定。

4. 微生物限量

（1）删除菌落总数、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母计数

与国际相关标准接轨：IBWA、FDA及日本均未对包装饮用水菌落总数提出要求；防止过度杀菌导致溴酸盐超标；控制菌落总数指标应采用GMP；与GB 8537-2008保持一致。因此删除菌落总数指标。

鉴于金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母计数无饮水传播疾病证据，且可以通过消毒控制；而且国际标准无这三项指标。因此删除这三项指标。

（2）保留大肠菌群并删除沙门氏菌及志贺氏菌

大肠菌群可作为指示沙门氏菌及志贺氏菌是否存在的可靠指标；国际标准无沙门氏菌及志贺氏菌指标要求。

（3）新增铜绿假单胞菌

铜绿假单胞菌是常见的环境微生物，可在水环境中繁殖；CAC（矿泉水）、EPA、英国、日本及我国矿泉水标准均有该指标。

（4）生产用源水为非公共供水系统（地表水、地下水）的新增粪链球菌

粪便污染指标，比大肠菌群在水中的存活时间长，指示近期粪便污染；CAC矿泉水标准、EPA、日本及我国矿泉水标准均有该指标。

（5）生产用源水为非公共供水系统（地表水、地下水）的新增产气荚膜梭菌

对消毒有强抵抗力，可作消毒后肠道病毒和原虫指示菌；CAC矿泉水标准及我国矿泉水标准均有该指标。

成品水的微生物限量指标主要参照GB 8537-2008微生物指标要求，然而GB 8537-2008第二次检验时“c”允许有1个样品检出值为1，与国际法典委员会CODEX STAN 108-1981，Rev.1-1997《CODEX STANARD FOR NARURAL MINERAL WATERS》和国际瓶装水协会规定的第二次检验不得检出要求有所不同。本标准采纳了第二次检验不得检出的要求，因此在GB 8537-2008微生物限量要求内容上修改了“c——最大允许可超出m值的样品数（包括第一次及第二次检验）”。

5. 食品添加剂及食品营养强化剂

食品添加剂和营养强化剂质量应符合相应的安全标准和有关规定。食品添加剂和营养强化剂的使用应符合GB 2760和GB 14880的规定。

6. 标签标识

本标准对于添加矿物质用于调节口味的产品规定应标示 “当产品添加矿物质进行调节口味，应在产品名称邻近位置标示如“添加矿物质用于调节口味”等类似字样，字体高度不得小于产品名称字体的一半。

三、与国外相关法律、法规和标准的关系

本标准在修订过程中主要参考了Codex Stan 227-2001、CAC/RCP48—2001《瓶装/包装饮用水（不包括天然矿泉水）卫生操作规范》、国际瓶装水协会（IBWA) 《瓶装水规范》（2007年10月修订，2008年1月生效）、美国FDA食品法规、世界卫生组织WHO《饮用水水质准则》关于范围、定义、标识、理化指标及微生物指标要求。

四、其他需要说明的事项

对于仅在纯净水中添加食品添加剂的饮用水，考虑到“矿物质水”名称易使消费者误认为该产品具有补充矿物质的营养功能，引起消费者的误解。因此，本标准发布实施后，不得再使用“饮用矿物质水”名称。